LS-XY协议

- 协议包结构

| 序号 | 字段名称 | 长度 （Byte） | 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 协议头 | 13 | 固定字符串"LIGHTSPACE-XY"，用于协议识别 |
| 2 | 包长度 | 2 | 整个协议包的数据长度（包括”包长度“：[序号1-序号8]） |
| 3 | 版本号 | 2 | 该协议版本号 |
| 4 | 包类型 | 1 | 协议包类型 |
| 5 | 命令字 | 1 | 协议包类型包含的命令字 |
| 6 | 数据长度 | 2 | 数据内容的数据长度（序号[7]的数据长度） |
| 7 | 数据内容 | n | 传输不同命令下的数据内容（数据内容分多种字段） |
| 8 | 校验位 | 2 | CRC-16校验值，校验范围：[序号1-序号7] |

注1：协议全部使用大端数据结构（注意协议中大于一个字节的数据内容）；

注2：CRC-16校验见CRC校验文档.html；

- 包类型列表

| 序号 | 包类型 | 功能简介 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0x01 | 基础类 |
| 2 | 0x02 | 数据类 |
| 3 | 0x03 | 控制类 |

- 命令字列表

- 基础类：0x01

| 序号 | 命令字 | 功能简介 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0x01 | 查询包 |
| 2 | 0x02 | 应答包 |
| 3 | 0x03 | 重启设备 |

- 数据类：0x02

- 无

- 控制类：0x03

| 序号 | 命令字 | 功能简介 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0x01 | 控制应答包 |
| 2 | 0x02 | 调控数字电位器 |
| 3 | 0x03 | 设置补偿值 |
| 4 | 0x04 | 参数保存 |

- 数据内容

协议结构中的数据内容根据不同的包类型和命令字变化。

以下表格内容均为不同命令字下的数据内容。

A.基础类（包类型：0x01）

（1）查询包（命令字：0x01）

| 序号 | 字段名称 | 长度（Byte） | 功能简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 | 1 | 固定：0xFF |

- 应答包（命令字：0x02）

设备接收到主机的查询包之后，回复应答包，应答包中设备反馈各类信息刷新上位机界面。

| 序号 | 字段名称 | 长度（Byte） | 功能简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备id | 4 | 设备id号 |
| 2 | 固件版本 | 2 | 设备固件版本号 |

- 重启设备（命令字：0x03）

| 序号 | 字段名称 | 长度（Byte） | 功能简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 | 1 | 固定：0xFF |

- 数据类（包类型：0x02）

无

- 控制类（包类型：0x03）

- 控制应答包（命令字：0x01）

| 序号 | 字段名称 | 长度（Byte） | 功能简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应答命令字 | 2 | 对应应答的类型命令字（例如应答调整P参数的控制命令：填写0x0302） |

- 调控数字电位器（命令字：0x02）

| 序号 | 字段名称 | 长度（Byte） | 功能简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | XY通道 | 1 | 0x01：选择X通道 0x02：选择Y通道 |
| 2 | 通道号 | 1 | 0x01：选择通道1 0x02：选择通道2 0x03：选择通道3 |
| 3 | 阻值码值 | 1 | 0-255 |

- 设置补偿值（命令字：0x03）

| 序号 | 字段名称 | 长度（Byte） | 功能简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | XY通道 | 1 | 0x01：选择X通道 0x02：选择Y通道 |
| 2 | 补偿值 | 2 | 补偿值范围[-2000,2000] |

- 参数保存（命令字：0x04）

| 序号 | 字段名称 | 长度（Byte） | 功能简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 | 1 | 固定发送：0xFF |